| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  | «Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» Α.Μ.: 3/2025 |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α΄ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ YΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το αντικείμενο της υπηρεσίας συνίσταται:

- στον πλήρη καθαρισμό των υφιστάμενων φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής στους δρόμους περιοχής ευθύνης του Δήμου μας και των κεντρικών λεωφόρων.

Προτεραιότητα στον καθαρισμό έχουν καταρχάς τα φρεάτια των κεντρικών οδών και των νευραλγικών από πλευράς πλημμύρων θέσεων, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας.

Όλοι οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές εντολές της

Υπηρεσίας, όπως θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση.

Τα προς καθαρισμό φρεάτια υδροσυλλογής είναι δύο ειδών:

1)Φρεάτια μετά πλευρικού ανοίγματος χωρίς εσχάρες (τύπος Τ)

2)Φρεάτια αμιγώς με εσχάρες και φρεάτια με συνδυασμό εσχάρας - πλευρικού ανοίγματος ( τύπος Α ).

Στις ανωτέρω 1 και 2 περιπτώσεις εντάσσονται συμβατικά αναλόγως και τα φρεάτια υδροσυλλογής μετά ενιαίου πλευρικού ανοίγματος μεγάλου μήκους.

Στο αντικείμενο της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται και η εργασία του επιφανειακού καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής (επιφανειακός καθαρισμός εσχαρών και στομίων από φερτές ύλες και σκουπίδια), τον καθαρισμό των θαλάμων, την πλύση – απολύμανσή τους, καθώς και την τοποθέτηση μυοκτονικού φαρμάκου και κατσαριδοκτόνου, που θα γίνεται στη διάρκεια των εργασιών και για το σύνολο των φρεατίων, χωρίς επιπλέον δαπάνη για τον επανακαθαρισμό τους, που τυχόν θα προκύψει από οποιαδήποτε ανάγκη.

- στην απόφραξη του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων με μεγάλο αποφρακτικό μηχάνημα η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην εκτόξευση ποσότητας νερού υπό πίεση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια του έτους λόγω των βροχοπτώσεων, από φερτά υλικά (χώματα, σκουπίδια κ.λ.π.) και συσσώρευση μπαζών μέσα στους αγωγούς όμβριων υδάτων, που καθιστούν αδύνατη την απορροή των νερών από τα φρεάτια.

Όλες οι εργασίες καθαρισμού των αγωγών όμβριων υδάτων θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο κάθε φορά τρόπο, με ταυτόχρονη απόφραξη και αναρρόφηση, χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια και τους αγωγούς. Σε ενάντια περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών και βλαβών ανήκει στον Ανάδοχο.

Β΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Έγκαιρα και τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα του καθαρισμού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο της υπηρεσίας, η δυνατότητα του απρόσκοπτου καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής (τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την απομάκρυνση αυτοκίνητων κ.λ.π.).

2. Τα προϊόντα καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής δεν θα πρέπει να αποτίθενται επί του εδάφους σε καμία περίπτωση, θα πρέπει δε να απομακρύνονται από τον Ανάδοχο εντός της ίδιας ημέρας.

3. Αυτονόητο είναι ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους διερχόμενους.

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι τιμές εμπορίου. Η συνολική δαπάνη της παραπάνω υπηρεσίας ανέρχεται στις είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (26.999,76 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30.6262.0003.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μικρότερη Τελική Δαπάνη μετά την έκπτωση επί του ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Γαλάτσι, Ιανουάριος 2025

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Γ. ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  | «Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» Α.Μ.: 3/2025 |
| --- | --- | --- |

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΜΟΝ. | ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | Καθαρισμός ενός φρεατίου υδροσυλλογής ανεξαρτήτου τύπου δηλαδή : | τεμ. | 1 | 1.193 | 18,00 | 21.474,00 |  |
|  | α) με πλευρικό άνοιγμα (χωρίς σχάρα τύπου "Τ") |  |  |  |  |  |  |
|  | ή β) με σχάρα ή μετά πλευρικού ανοίγματος & σχαρών (τύπος "Α") με την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά & απόρριψη των μπαζών, με απολύμανση & μυοκτονία |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Απόφραξη κεντρικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων από φερτά υλικά ή ακόμα και συλλεκτήριων αγωγών φρεατίων με αποφρακτικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού υπό πίεση | ώρα | 2 | 3,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |  |  |  |  | 21.774,00 |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ |  |  |  |  |  | 21.774,00 |  |
| ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  | 5.225,76 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € |  |  |  |  |  | 26.999,76 |  |

Γαλάτσι, Ιανουάριος 2025

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Γ. ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  | «Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» Α.Μ.: 3/2025 |
| --- | --- | --- |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η υπηρεσία  που θα εκτελεσθεί περιλαμβάνει τα μνημονευόμενα στο παρόν είδη εργασιών.

Για την υπηρεσία ισχύουν οι αντίστοιχες συνεπτυγμένες τιμές, οι οποίες αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες, περιέχονται δε οι ακόλουθες δαπάνες, έστω και αν αυτές δεν κατονομάζονται ρητά στα οικεία άρθρα.

1.1. Οι οποιεσδήποτε φύσεως δαπάνες για το οποιασδήποτε φύσεως προσωπικό, δηλ. μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες, αποζημιώσεις και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές και εξαιρέσιμες ημέρες, όπως επίσης και για νυκτερινή εργασία για την εμπρόθεσμη περαίωση της υπηρεσίας, οι διάφορες επιβαρύνσεις για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφαλίσεως των Ταμείων, δώρων εορτών, επίδομα και ημερομίσθια αδείας, αποζημιώσεις λόγω απολύσεως κ.λ.π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση και γενικά επιβάρυνση, που αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών εργασιών, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.2. Οι κάθε φύσεως δαπάνες προμήθειας ή μισθώσεως, λειτουργίας, συντηρήσεως και επισκευών των κάθε φύσεως εργαλείων και μηχανημάτων των απαιτουμένων για την εκτέλεση των εργασιών συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών μεταφορών προσεγγίσεων, μετατοπίσεων και απομακρύνσεων των εν λόγω μηχανημάτων, όπως επίσης και των δαπανών και φθοράς ή αυξομειώσεως των εργαλείων και εφοδίων γενικά.

1.3. Οι πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών που προκύπτουν από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων λόγω του μικρού ενδεχομένως πλάτους των οδών.

1.4. Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και πρόσθετων ειδικών προειδοποιητικών και προστατευτικών περιφραγμάτων, όπου αυτά κρίνονται απαραίτητα λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου των οδών.

1.5. Οι δαπάνες Πινακίδων ενδεικτικών και εκτελούμενων εργασιών σε μέγεθος και τύπο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

1.6. Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως έναντι ατυχημάτων του εργολάβου και του προσωπικού του ή τρίτων, διερχομένων πεζών και τροχοφόρων.

1.7. Κάθε δαπάνη, μη ρητά κατονομαζόμενη, απαραίτητη όμως για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών για την πλήρη, σύμφωνα με το παρόν και τα λοιπά συμβατικά τεύχη τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αυτής αρχές, άρτια και επιμελημένη αποπεράτωση λειτουργίας της υπηρεσίας.

1.8. Στις τιμές του παρόντος τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α. Ν.1642/86). ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που υπολογίζεται επί της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού ή επί της αντίστοιχης δαπάνης πιστοποίησης βαρύνει τον κύριο της υπηρεσίας .

1.9. Όλοι οι φόροι και οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοπράτησης ή απ’ευθείας ανάθεσης μέχρι την ημερομηνία πέρατος της υπηρεσίας και αφορούν κάθε είδους φόρους (εκτός του Φ.Π.Α.), τέλη, εισφορές, δασμούς κ.λ.π. με βάση τα όσα καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα της Ε.Σ.Υ.

2.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΜΕ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Για τον πλήρη καθαρισμό φρεατίου υδροσυλλογής, ανεξαρτήτου τύπου, δηλαδή :

1.1 Για τον πλήρη καθαρισμό ενός (1) φρεατίου υδροσυλλογής μετά ένα (1) πλευρικό άνοιγμα (χωρίς εσχάρα, τύπος Τ) είτε η θυρίδα επισκέψεως του κυρίου θαλάμου βρίσκεται στο πεζοδρόμιο είτε στο οδόστρωμα (με σιφόνι ή βαλβίδα ή χωρίς αυτά), μετά της φορτοεκφορτώσεως, μεταφοράς και απόρριψης των μπαζών και τον έλεγχο λειτουργίας του φρεατίου.

Στην όλη δαπάνη καθαρισμού του φρεατίου υδροσυλλογής περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών:

α) Το άνοιγμα και το κλείσιμο μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού της θυρίδας επισκέψεως (καπάκι) του κυρίου θαλάμου.

β) Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες βρίσκονται.

γ) Η συγκέντρωση των μπαζών, από εργάτη που έχει εισέλθει στο φρεάτιο (ή με άλλο τρόπο επιλογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα υπηρεσία), από όλο το χώρο του φρεατίου στο φρεάτιο επίσκεψης και στη συνέχεια, η εξαγωγή τους με χρήση ειδικών κάδων ή ζεμπιλιών κ.λ.π. στο πεζοδρόμιο ή απ’ ευθείας στα μέσα μεταφοράς, καθοριζομένου σχολαστικά και αυτού τούτου του φρεατίου επίσκεψης.

δ) Ο καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων καθώς και η αποκάλυψή τους σε περίπτωση που τυχόν έχουν κλειστεί μόνιμα με σκυρόδεμα κ.λ.π. με χρήση οποιουδήποτε μέσου απαιτηθεί για αυτό (κομπρεσέρ κ.λ.π.).

ε) Η απ΄ ευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχάνημα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομάκρυνση τους συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθοριζόμενο φρεάτιο, έστω και αν οι εργασίες συνεχισθούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

στ) Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.

ζ) Ειδικότερα τα φρεάτια υδροσυλλογής του παντορροϊκού δικτύου τα οποία διαθέτουν σιφώνια, θα καθαρίζονται ως εξής:

1. Άντληση των υδάτων που υπάρχουν εντός του φρεατίου.

2. Αφαίρεση των μπαζών και φόρτωσή τους απ΄ ευθείας στο μεταφορικό μέσο, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσής τους έστω και προσωρινής στον δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.

3. Καθαρισμός του σιφονιού και όλου του συνδετήριου αγωγού φρεατίου συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη διατιθέμενη πίεση 110 bar.

4. Πλήρωση του φρεατίου με καθαρό νερό.

η) Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση – απολύμανση της περιοχής του

φρεατίου, συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου

από το καθαριζόμενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή γύρω από αυτό να είναι ιδιαιτέρως καθαρή.

θ) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας, στομίων κ.λ.π.).

ι) Η τοποθέτηση φαρμάκων για την εξόντωση των ποντικιών, κατσαριδών κ.λ.π.

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός (1) φρεατίου υδροσυλλογής με ένα (1) πλευρικό άνοιγμα (χωρίς εσχάρα, τύπος Τ), όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

1.1 Για τον καθαρισμό, κατά τα ανωτέρω, φρεατίου υδροσυλλογής με ένα πλευρικό άνοιγμα:

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ  ( 18,00 € )

Ρητά αναφέρεται ότι η τιμή του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής μετά πλευρικών ανοιγμάτων στα οποία δεν υπάρχει χωριστό φρεάτιο επίσκεψης παρά αυτό ταυτίζεται με το χώρο εισόδου των υδάτων στο φρεάτιο από τα πλευρικά ανοίγματα. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι στην όλη εργασία περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του φρεατίου επίσκεψης από τα όποια φερτά υπήρχαν εξ’ αρχής & η τυπική απολύμανσή τους.

Τέλος, ο εν λόγω καθαρισμός των φρεατίων, ισχύει για ένα ολόκληρο έτος. Οποιαδήποτε φορά φρεάτιο που έχει γεμίσει από φερτές ύλες κατά την διάρκεια του έτους, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί άμεσα στον καθαρισμό του, χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη.

Παρατήρηση: Οι τιμές στο παραπάνω άρθρο λογίζονται για πλευρικά ανοίγματα (φατνώματα) μήκους μέχρι 2,40 μ. Σε κάθε περίπτωση που κάποιο στόμιο (φάτνωμα) είναι μεγαλύτερου μήκους, τότε διαιρείται τούτο και στρογγυλεύετε σε ακέραια τμήματα μήκους 2,40 μ. και εντάσσεται συμβατικά στα παραπάνω άρθρα. Δηλαδή άνοιγμα έως 3,60 μ. λογίζεται σαν ένα (1) φάτνωμα, άνοιγμα από 3,60 μ. έως 6,00 μ. λογίζεται ως δύο (2) φατνώματα κ.ο.κ.

1.2 Για τον πλήρη καθαρισμό ενός (1) φρεατίου υδροσυλλογής με εσχάρες ή με πλευρικό άνοιγμα και εσχάρα - τύπος Α ( με μηχανήματα ή με τα χέρια ) μετά της φορτοεκφορτώσεως, μεταφοράς και απόρριψης των μπαζών, τον καθαρισμό του σιφονιού (σε περίπτωση που υπάρχει) και τον έλεγχο λειτουργίας του φρεατίου.

Στην όλη δαπάνη καθαρισμού του φρεατίου υδροσυλλογής περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτέλεσης αυτών:

α) Η εξαγωγή και επανατοποθέτηση της εσχάρας ή των εσχαρών μετά τον καθαρισμό του φρεατίου. Η χαλάρωση των μπαζών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες βρίσκονται.

β) Η εξαγωγή των μπαζών από το θάλαμο στο πεζοδρόμιο ή απ’ ευθείας στα μέσα μεταφοράς.

γ) Η απ΄ ευθείας φόρτωση των μπαζών με τα χέρια ή με μηχάνημα σε φορτηγό αυτοκίνητο και η απομάκρυνση τους συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθοριζόμενο φρεάτιο, έστω και αν οι εργασίες συνεχισθούν μετά από οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

δ) Η μεταφορά και απόρριψη των μπαζών όπου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.

ε) Ο επιμελής καθαρισμός και η υποχρεωτική έκπλυση της περιοχής του φρεατίου, συγχρόνως με το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση του συνεργείου από το καθαριζόμενο φρεάτιο ούτως ώστε η περιοχή γύρω από αυτό να είναι ιδιαιτέρως καθαρή.

στ) Ειδικότερα τα φρεάτια υδροσυλλογής του παντορροϊκού δικτύου τα οποία διαθέτουν σιφώνια, θα καθαρίζονται ως εξής:

- Άντληση των υδάτων που υπάρχουν εντός του φρεατίου.

- Αφαίρεση των μπαζών και φόρτωσή τους απ΄ ευθείας στο μεταφορικό μέσο, απαγορευμένης ρητά κάθε απόθεσής τους έστω και προσωρινής στον δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.

- Καθαρισμός του σιφονιού και όλου του συνδετήριου αγωγού φρεατίου συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη διατιθέμενη πίεση 110 bar.

- Πλήρωση του φρεατίου με καθαρό νερό.

ζ) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής  και η σύνταξη σχετικής εκθέσεως στην οποία θα αναφέρονται και στοιχεία για τις τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (θραύση εσχάρας, φθορά τσιμεντοκονίας κ.λ.π.).

η) Η τοποθέτηση φαρμάκων για την εξόντωση των ποντικιών, κατσαριδών κ.λ.π.

Για τον πλήρη καθαρισμό ενός (1) φρεατίου υδροσυλλογής με μία (1) εσχάρα ή με πλευρικό άνοιγμα και εσχάρα (τύπος Α), όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

1.2. Για τον καθαρισμό, κατά τα ανωτέρω, ενός (1) φρεατίου υδροσυλλογής τύπου μιας εσχάρας ή συνδυασμού μιας εσχάρας με ένα πλευρικό άνοιγμα

(τύπος Α):

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ  ( 18,00 € )

Ρητά αναφέρεται ότι τα φρεάτια υδροσυλλογής, ως άνω, που ναι μεν βρίσκονται σε συνένωση, αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαμο θεωρούνται ανεξάρτητα. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός φρεατίων τύπου Β, δηλ. φρεάτια εσχαρών μετά πλευρικών ανοιγμάτων και φρεατίου επίσκεψης.

Σημείωση: Όπου στο παραπάνω άρθρο (1.1 &1.2) αναφέρονται μπάζα, συμβατικά ορίζεται ότι στον όρο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα πάσης φύσεως φερτά υλικά που μπορεί να βρεθούν στα φρεάτια υδροσυλλογής.

ΑΡΘΡΟ 2

Για την πλήρη  απόφραξη και με ταυτόχρονη αναρρόφηση :

Κεντρικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων από φερτά υλικά ή ακόμα και συλλεκτήριων αγωγών φρεατίων( εξαιρετικά φραγμένων από φερτά υλικά και μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας των συλλεκτήριων αγωγών ) με αποφρακτικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού υπό πίεσης μέχρι 260 bar και βυτίο χωρητικότητας έως 15 κυβικών μέτρων.

Το προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλες στολές εργασίας, μάσκες προστασίας, κ.λ.π

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ( 100,00 € )

Γαλάτσι, Ιανουάριος 2025

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Γ. ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  | «Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» Α.Μ.: 3/2025 |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι απαιτούμενες εργασίες για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής ανά κατηγορία είναι:

• Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, με ή χωρίς θυρίδα και απολύμανση - μυοκτονία φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων

Περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα ( τύπου θυρίδας μονή, διπλή, τριπλή, τετραπλή ). Άνοιγμα και κλείσιμο της θυρίδας επισκέψεως μετά τον καθαρισμό των φρεατίων, χαλάρωση των μπαζών, συγκέντρωση των μπαζών (σε δεμένες πλαστικές ανθεκτικές σακούλες), εξαγωγή τους και άμεση απομάκρυνσή τους -την ίδια μέρα- σε θέσεις επιτρεπτές (χωματερή) και σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί, καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων, καθαρισμός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου – συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα, έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου και έγγραφη ενημέρωση προς την υπηρεσία για τις εργασίες που εκτελούνται και για τυχόν φθορές που εντοπίσθηκαν (φθορά τσιμεντοκονίας – σπασμένες σχάρες ή φρεάτια, κ.λ.π) καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι αναγκαία για την πλήρη λειτουργία του φρεατίου.

• Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με σχάρα, με ή χωρίς θυρίδα και απολύμανση - μυοκτονία φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων

Περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής με σχάρα (μονή, διπλή, τριπλή), με ή χωρίς θυρίδα. Άνοιγμα και κλείσιμο της σχάρας μετά τον καθαρισμό των φρεατίων, χαλάρωση των μπαζών, συγκέντρωση των μπαζών (σε δεμένες πλαστικές ανθεκτικές σακούλες), εξαγωγή τους και άμεση απομάκρυνσή τους -την ίδια μέρα- σε θέσεις επιτρεπτές (χωματερή) και σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί, καθαρισμός των πλευρικών ανοιγμάτων, καθαρισμός του συνδετηρίου αγωγού με τον κεντρικό με πιεστικό μηχάνημα, έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου και έγγραφη ενημέρωση προς την υπηρεσία για τις εργασίες που εκτελούνται και για τυχόν φθορές που εντοπίσθηκαν (φθορά τσιμεντοκονίας – σπασμένες σχάρες ή φρεάτια, κ.λ.π) καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι αναγκαία για την πλήρη λειτουργία του φρεατίου. Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του σωλήνα σύνδεσης φρεατίου υδροσυλλογής με τον κεντρικό αγωγό ομβρίων (από PVC ή τσιμεντοσωλήνας). Ειδικότερα για τα φρεάτια υδροσυλλογής του παντορροικού δικτύου τα οποία διαθέτουν σιφόνια θα καθαρίζονται με άντληση των υδάτων που υπάρχουν εντός του φρεατίου, με αφαίρεση μπαζών και φόρτωσή τους απευθείας στο μεταφορικό μέσο και καθαρισμός του σιφονιού και όλου του συνδετήριου αγωγού φρεατίου με συλλεκτήρα με πιεστικό μηχάνημα πιέσεως 110 bar. Πλήρωση του φρεατίου με καθαρό νερό. Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα της επιστήμης, της τέχνης, και ιδιαίτερα τα εξειδικευμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη. Η ανάδοχη εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό για την συγκεκριμένη εργασία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί κατ΄ ελάχιστο τον καθαρισμό 10 φρεατίων ημερησίως μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την υπηρεσία στα σημεία τα οποία θα του υποδειχθούν. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την Υπηρεσία μέσω Email για τις διευθύνσεις με τα φρεάτια που έχουν καθαριστεί, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας από τον καθαρισμό. Η εργασία πλήρους απολύμανσης θα περιλαμβάνει την απεντόμωση (ακμαιοκτονία) και την μυοκτονία των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γαλατσίου. Το άνοιγμα των φρεατίων θα γίνεται από το εργατοτεχνικό προσωπικό της αναδόχου εταιρείας. Η εργασία απεντόμωσης θα γίνει με ψεκασμό του φρεατίου με εντομοκτόνο σκεύασμα. Η εργασία μυοκτονίας και καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια υδροσυλλογής αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση μυοκτόνου σκευάσματος σε μορφή κύβου ή σιταριού για την αντιμετώπιση τρωκτικών (ποντικιών, αρουραίων, κ.λ.π) και άλλων παρασιτικών ζωυφίων,  σε σταθερό σημείο και σε ύψος κοντά στον πυθμένα του φρεατίου και στον ψεκασμό με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα. Το φάρμακο για την μυοκτονία πρέπει να είναι ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, δραστικό ενάντια σε όλα τα είδη τρωκτικών, ακόμα και εκείνων που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε άλλα τρωκτικτοκτόνα.

Ενδεικτική σύνθεση: α) Flocoumafen 0.005% B/B και β) βοηθητικές ουσίες 99,994% Β/Β. Πρέπει να τοποθετείται εντός του φρεατίου υδροσυλλογής στην ποσότητα που ορίζουν οι προδιαγραφές του φαρμάκου. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι ούτε ορατό ούτε προσβάσιμο στους διερχόμενους. Όλα τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή άλλον πιστοποιημένο κρατικό φορέα και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για το μυοκτόνο και το εντομοκτόνο σκεύασμα, η εργασία τοποθέτησης του μυοκτονικού φαρμάκου και η εργασία διάλυσης και ψεκασμού του εντομοκτόνου σκευάσματος, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν. Με το πέρας των εργασιών μετά από κάθε εφαρμογή θα πρέπει να δίνεται στο Δήμο Πιστοποιητικό Απολύμανσης υπογεγραμμένο από αρμόδιο επιστήμονα. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και μετά από εντολή της Υπηρεσίας, να προβεί σε νέο καθαρισμό για το ίδιο φρεάτιο, όσες φορές χρειαστεί. Στην περίπτωση που το φρεάτιο έχει υποστεί καθίζηση ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ξεκινήσει άμεσα (εντός 3 ημερών) από την έγγραφη ειδοποίηση τις εργασίες απολύμανσης και να εκτελεί καθημερινά τουλάχιστον 10 φρεάτια μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία στα σημεία τα οποία θα του υποδειχθούν. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν, υποχρεούται να εκτελέσει την εργασία εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα λάβει την έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την Υπηρεσία μέσω e-mail για τις διευθύνσεις με τα φρεάτια που έχουν απολυμανθεί, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας από την απολύμανση. Ο εφοδιασμός με εντομοκτόνα και ο εξοπλισμός με ψεκαστήρες, στολές, μάσκες, γάντια κ.λπ., θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν θα περιλαμβάνουν την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους καθώς και για τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

- Οι απαιτούμενες εργασίες Απόφραξης είναι:

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια του έτους λόγω των βροχοπτώσεων, από φερτά υλικά (χώματα, σκουπίδια κ.λ.π.) και συσσώρευση μπαζών μέσα στους κεντρικούς αγωγούς όμβριων υδάτων, που καθιστούν αδύνατη την απορροή των νερών από τα φρεάτια,  απαιτείται απόφραξη του δικτύου με μεγάλο αποφρακτικό μηχάνημα, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην εκτόξευση ποσότητας νερού υπό πίεσης μέχρι 260 bar και βυτίο χωρητικότητας έως 15 κυβικών μέτρων.

Το προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλες στολές εργασίας, μάσκες προστασίας, κ.λ.π.

Όλες οι εργασίες καθαρισμού των αγωγών όμβριων υδάτων θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο κάθε φορά τρόπο, με ταυτόχρονη απόφραξη και αναρρόφηση, χωρίς να επέλθει καμία φθορά ή βλάβη στα φρεάτια & τους αγωγούς. Σε ενάντια περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης των φθορών & βλαβών ανήκει στον Ανάδοχο.

Υποχρεώσεις ανάδοχου εταιρείας επί ποινή αποκλεισμού:

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την οικονομική του προσφορά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Φωτοαντίγραφα δύο συμβάσεων εμπειρίας καθαρισμού φρεατίων.

- Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δεσμεύεται πως θα διαθέσει: (α)  μεγάλο αποφρακτικό μηχάνημα (όχι απαραίτητα ιδιόκτητο) η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην εκτόξευση ποσότητας νερού υπό πίεσης μέχρι 260 bar και βυτίο χωρητικότητας έως 15 κυβικών μέτρων, (β) αποφρακτικά μηχανήματα (όχι απαραίτητα ιδιόκτητα) με 2 αντλίες (ταυτόχρονη πίεση & αναρρόφηση 110 bar τουλάχιστον). Επίσης να δεσμεύεται πως θα προσκομίσει τις άδειες των μηχανημάτων πριν την έναρξη των εργασιών ακόμα και αν δεν είναι ιδιόκτητα.

- Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους που θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή να διαθέτει αναγγελία (αρ. πρωτοκόλλου) έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους  χώρους (σύμφωνα με το Ν.3919/2011), ή Υπεύθυνη δήλωση για συνεργασία με εταιρίες που διαθέτουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

- Πιστοποιητικά: ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία) με πεδίο εφαρμογής τις απαιτούμενες εργασίες από την 31/2025 μελέτη.

- Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ήδη την ασφαλιστική κάλυψη, δύναται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δεσμεύεται ότι θα ασφαλίσει την εργασία προτού ξεκινήσει. Επίσης να δεσμεύεται για την προσκόμιση της ασφάλειας πριν την εκκίνηση των εργασιών, επί ποινή να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση που δεν το πράξει.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων φωτοαντιγράφων και με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα τους και την αποδοχή  των όρων της μελέτης.

Γαλάτσι, Ιανουάριος 2025

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Γ. ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  | «Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» Α.Μ.: 3/2025 |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Υ. )

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Η παρούσα Ε.Σ.Υ. εκτέλεσης δημοτικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, την προμέτρηση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης η εν λόγω υπηρεσία.

- Το αντικείμενο της υπηρεσίας συνίσταται στον πλήρη καθαρισμό των υφιστάμενων φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής σε όλους τους δρόμους περιοχής ευθύνης του Δήμου μας, επίσης και στον πλήρη καθαρισμό από φερτές ύλες των υφιστάμενων αγωγών ομβρίων υδάτων σε όλους τους δρόμους περιοχής ευθύνης Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2579/98 (Φ.Ε.Κ. 25 / τ. Α΄/ 9-2-98 ).

- Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας  ανέρχεται στο ποσό των 26.999,76 € όπως φαίνεται στον Προϋπολογισμό Μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

- Το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, θα επαναπροσδιορισθεί αφού ληφθεί υπόψιν η προσφερόμενη έκπτωση σε ενιαίο ποσοστό επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Το αντικείμενο αναγράφεται λεπτομερώς στην Τεχνική περιγραφή και το Τιμολόγιο της Μελέτης. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που δεν προβλέπονται από την σύμβαση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι προς παροχή υπηρεσίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα:

- Του Ν. 4412/16 Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών  και υπηρεσιών

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

- Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- To N.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008): Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

- Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του ΔΚΚ και με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

- Όλες γενικά οι υπηρεσίες και οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, εκτελούνται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της και τους όρους αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων ή σύμφωνα με τις αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, εφόσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα.

- Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας, να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του παρακολουθούντα της υπηρεσίας τεχνικού, έτσι ώστε η υπηρεσία να εκτελείται μέσα στην συμβατική προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Η προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας που ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης Αναδόχου με το Δήμο, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και μπορεί να παραταθεί αν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, πάντοτε κατόπιν έγγραφης αίτησης του Αναδόχου ή σε ανωτέρα  βία.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για την άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και πίνακα με τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού και του προσωπικού που θα διαθέσει για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

- Στην κρίση της Υπηρεσίας είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού, των μέσων και του προσωπικού (με τις αντίστοιχες ειδικότητες) του αναδόχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περαίωση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου περιγράφονται στο Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις, κ.λ.π.

- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ ’αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημιές, ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφόσον τον διατάζει η αρμόδια Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

- Για κάθε διακοπή κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να παίρνει άδεια από τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας, Τροχαίας κινήσεως και ΟΑΣΑ και να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυκτερινά φωτεινά σήματα κλπ.  Επίσης  να  κάνει  περίφραξη  στις  θέσεις  που  είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία των οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυκτερινά σήματα κ.λ.π.

- Να τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος της υπηρεσίας που εκτελεί, η Αρμόδια αρχή για την οποία την εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου του.

- Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του επιβλέποντα.

- Να ενημερώνει την Υπηρεσία επιβλέψεως για την ημέρα και ώρα έναρξης των εργασιών καθαρισμού, για τον έλεγχο της καλής και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη εκτέλεσης των εργασιών.

- Να παραδίδει στην Υπηρεσία πίνακα με τα κατεστραμμένα φρεάτια ή στόμια και την ακριβή τους θέση που διαπιστώνει κατά το στάδιο καθαρισμού, προκειμένου να δοθούν στην Ε.ΥΔ.Α.Π. για την αποκατάστασή τους.

- Να προβαίνει μετά από κάθε βροχόπτωση ή και κατά τη διάρκεια αυτής και αφού έχει προηγηθεί η σχετική εντολή της Υπηρεσίας, στον επανακαθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής στην περιοχή ευθύνης του Δήμου, που έχει δοθεί από την Υπηρεσία στη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. Ο κατά τα παραπάνω καθαρισμός θα εκτελείται για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία, πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και θα επαναλαμβάνεται μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και μετά από εντολή της Υπηρεσίας, να προβεί σε νέο καθαρισμό για το ίδιο φρεάτιο, όσες φορές χρειαστεί. Στην περίπτωση που το φρεάτιο έχει υποστεί καθίζηση ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσίας.

- Ο εν λόγω καθαρισμός αφορά την επιμελή απομάκρυνση όλων των φερτών υλών και υλικών που έχουν τυχόν επικαθίσει ή βρίσκονται εντός των θαλάμων των φρεατίων στα καλύμματα ή στα στόμια των φρεατίων υδροσυλλογής ή βρίσκονται γύρω από αυτά σε απόσταση τέτοια που να εγκυμονούν κινδύνους για τη λειτουργικότητα των φρεατίων υδροσυλλογής, καθώς και στην αποκομιδή των παραπάνω φερτών υλών, την πλύση – απολύμανση αυτών και την τοποθέτηση μυοκτονικού φαρμάκου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα οικεία άρθρα του τιμολογίου μελέτης.

- Τα προϊόντα καθαρισμού θα μεταφέρονται και θα απορρίπτονται οριστικά όπου επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις και οι σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει επιμελώς την οδό της οποίας έγινε ο καθαρισμός των φρεατίων, σύμφωνα και με τις εντολές του επιβλέποντα της υπηρεσίας .

- Πρέπει επίσης να φροντίζει έτσι ώστε να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο της υπηρεσίας με εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και να διευκολύνει αυτές, ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών του, ώστε κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται από αυτόν στις εκτελούμενες εργασίες  από τον κύριο της υπηρεσίας  ή από άλλους αναδόχους ή Υπηρεσίες.

- Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που του δίνονται σύμφωνα με την σύμβαση ή τον Νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών καθαρισμού της υπηρεσίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και των επί μέρους για κάθε μία υπηρεσία, εργασιών εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας.

- Με τις διαταγές κοινοποιήσεως στον ανάδοχο των χαρτών ομβρίων υδάτων για την  εκτέλεση των διαφόρων εργασιών της παρούσας σύμβασης δύναται να καθορίζεται για κάθε ομάδα εργασιών και η ημερομηνία έναρξής του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του διημέρου, από τις κοινοποιήσεως της διαταγής - εντολής, καθώς και η προθεσμία που θα καθοριστεί θα επέχει θέση ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περατώσεως.

- Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελούν οι εντολές για την διενέργεια επιφανειακών καθαρισμών σε περιπτώσεις εκδήλωσης έκτακτων συνθηκών (θεομηνίες, πλημμύρες, κ.λπ.) από τις οποίες απειλείται η ζωή και η περιουσία των πολιτών όπου η ανταπόκριση του αναδόχου θα πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) ωρών από την κοινοποίηση της εντολής στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων κ.λ.π. με τα απαραίτητα σχέδια και η δακτυλογράφηση αυτών σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στα διπλότυπα τεύχη καταμέτρησης που ελήφθησαν επιτόπου των εργασιών από τον παρακολουθούντα της υπηρεσίας παρουσία του αναδόχου, γίνονται με την φροντίδα του αναδόχου και με δική του δαπάνη. Η υπηρεσία αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του παρακολουθούντα της υπηρεσίας ώστε να είναι άρτια και ακριβής.

- Επίσης πρέπει να γίνεται λήψη ενδεικτικών φωτογραφιών για την παρακολούθηση της εξέλιξης πραγματοποίησης της υπηρεσίας.

- Η επιμέτρηση των εργασιών καθαρισμού φρεατίων γίνεται σε τεμάχια, σε αντιστοιχία με τα σχετικά άρθρα του τιμολογίου. Δεν επιμετρούνται φρεάτια που δεν έχουν δοθεί με εντολές από τον παρακολουθούντα της υπηρεσίας, καθαρίστηκαν ή επισκευάστηκαν όμως από τον ανάδοχο με δική του πρωτοβουλία.

- Η επιμέτρηση των εργασιών απόφραξης των αγωγών γίνεται σε ώρες, σε αντιστοιχία με τα σχετικά άρθρα του τιμολογίου.

- Στην εργασία καθαρισμού των φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής περιλαμβάνεται ταυτόχρονα & ο καθαρισμός του σιφονιού, αν υπάρχει, ή σε αντίθετη περίπτωση ο καθαρισμός της αρχής του συνδετήριου αγωγού προς τον αποδέκτη και ο συνδετήριος σωλήνας αυτού, με πιεστικό μηχάνημα με ελάχιστη διατιθέμενη πίεση 110 bar.

- Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη είτε εις αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Καμία προκαταβολή δεν θα δίνεται στον Ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο.

- Η πληρωμή για την συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και για το σύνολο των φρεατίων που θα βεβαιωθεί ο καθαρισμός τους από τον παρακολουθούντα της υπηρεσίας με αναλυτική & συνοπτική επιμέτρηση.

- Η πληρωμή για την συγκεκριμένη εργασία απόφραξης των αγωγών θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας που θα βεβαιωθεί από τον παρακολουθούντα της υπηρεσίας.

- Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Για την εξόφληση του τελικού λογαριασμού της υπηρεσίας θα γίνεται αφού προσκομισθούν από τον ανάδοχο οι κατά νόμο βεβαιώσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων για την εξόφληση των σχετικών εισφορών, καθώς & όλες οι τελικές επιμετρήσεις.

- Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- Ο εργοδότης δικαιούται να εκτελεί με δικά του συνεργεία εργασίες ως το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, οι οποίες δεν έχουν κοινοποιηθεί με πίνακες στον ανάδοχο για εκτέλεση.

- Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για ζημίες, διαφυγόντα κέρδη κ.λ.π.

- Σε όποιες περιπτώσεις ειδικοί λόγοι (καιρικές συνθήκες, κυκλοφοριακοί κ.α.) επιβάλλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας καθαρισμού φρεατίων, ο δε ανάδοχος δεν συμμορφώνεται μέσα στις τασσόμενες σε αυτόν προθεσμίες, για αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών, καθορίζεται δια του παρόντος και συμφωνείται ρητά ότι ο εργοδότης καθώς και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία ( Ε.ΥΔ.Α.Π., Δ.Κ.Ε.Σ.Ο, Δ.Κ.Υ.Ε. κ.λ.π. ), πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. και τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούνται να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτής κατά τον προσφερότερο τρόπο (απολογιστικά ή με άλλη εργολαβία) και κατά την κρίση τους, να διαβιβάζουν τον λογαριασμό προς καταλογισμό σε βάρος του αναδόχου.

- Οι σχετικές δαπάνες θα παρακρατούνται από τα οφειλόμενα σε αυτόν ποσά σε αυτή ή άλλη εκτέλεση υπηρεσίας, σε ανεπάρκεια των οποίων εισπράττεται το υπόλοιπο κατά τις κείμενες περί εισπράξεων διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παραλαβή της παροχής υπηρεσιών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Γαλατσίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων.

Γαλάτσι, Ιανουάριος 2025

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Γ. ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  | «Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» Α.Μ.: 3/2025 |
| --- | --- | --- |

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΜΟΝ. | ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % | ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ % |  |
| 1 | Καθαρισμός ενός φρεατίου υδροσυλλογής ανεξαρτήτου τύπου δηλαδή : | τεμ. | 1 | 1.193 |  |  |  |
|  | α) με πλευρικό άνοιγμα (χωρίς σχάρα τύπου "Τ") |  |  |  |  |  |  |
|  | ή β) με σχάρα ή μετά πλευρικού ανοίγματος & σχαρών (τύπος "Α") με την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά & απόρριψη των μπαζών, με απολύμανση & μυοκτονία |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Απόφραξη κεντρικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων από φερτά υλικά ή ακόμα και συλλεκτήριων αγωγών φρεατίων με αποφρακτικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού υπό πίεση | ώρα | 2 | 3,00 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € |  |  |  |  |  |  |  |

Γαλάτσι, ……/……./2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ